OA.26.2.6.2018

Załącznik Nr 1

Do umowy

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu 12 pomieszczeń biurowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kozienicach:

Pozycja nr 1

pomieszczenie o n/w wymiarach- 10 pomieszczeń

Długość pomieszczenia    - 5,70 m

Szerokość pomieszczenia - 3,66 m

Wysokość pomieszczenia - 2,50 m

Po 1 grzejniku (9 żeberek).

|  |  | Okno szerokość 2,35m wys.1,60 m |
| --- | --- | --- |
| Wejście 0,80 m |  |  |

Prace remontowe polegające na:

1. Wymianie drzwi

- demontaż  drzwi i ościeżnic,

- przygotowanie otworów pod zamontowanie nowych drzwi i ościeżnic,

- montaż drzwi wraz z ościeżnicami

drzwi ilość 10 sztuk: skrzydło drzwiowe dźwiękoizolacyjne typ A, płyta pełna+ uszczelka opadająca, Dąb 121, standard polski 080, wysokość standardowa, zawiasy typ K, ocynk srebrny K 221 WB srebrny, klasa 27 dB. Ościeżnice regulowane.  Firma Polskone, model inter- amber,

- uzupełnienie w podłodze płytkami gresowymi otworów powstałych w wyniku demontażu ościeżnic.

2.Malowaniu ścian i sufitów:

- przygotowanie powierzchni tj. ścian i sufitów w tym:

- usunięcie warstwy starej farby ze ścian i sufitów do tynku,

- położenie warstwy wyrównującej z gipsu szpachlowego

- dwukrotnym malowaniu ścian i sufitów farbami emulsyjnymi zmywalnymi.

3. Malowaniu grzejników, rurek i parapetów:

- przygotowanie grzejników, rurek i parapetów:

- oczyszczenie z nawarstwionej farby,

- drobne poprawki

- pomalowanie grzejników, rurek i parapetów

Farba do kaloryferów  i rurek odporna na wysokie temperatury, kolor biały.

4. Położeniu wykładziny PCV wraz olistwowaniem,

- usunięcie starej wykładziny oraz  demontaż listew przypodłogowych,

- naprawy podłoża,

- położenie wykładziny PCV i wymiana listew na nowe.

Wykładzina obiektowa,  imitacja drewna w kolorze naturalnego dębu, grubość wykładziny 2,2mm, grubość warstwy ścieralnej 0,5 mm, szerokość wykładziny 400 cm.

.

Pozycja 2.

pomieszczenie o n/w wymiarach- 1 pomieszczenie

Długość pomieszczenia    - 5,45 m

Szerokość pomieszczenia - 3,74 m

Wysokość pomieszczenia - 2,5 m

2 grzejniki (18 żeberek).

|  | Okno szerokość1m wys.1,5 m |  | Okno szerokość1m wys.1,5 m |  | Okno szerokość1m wys.1,5 m |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Prace remontowe polegające na:

1. Wymianie drzwi

a)demontaż  drzwi i ościeżnic,

b) przygotowanie otworów pod zamontowanie nowych drzwi i ościeżnic,

c) montaż drzwi wraz z ościeżnicami

drzwi 1 sztuka skrzydło drzwiowe dźwiękoizolacyjne typ A, płyta pełna+ uszczelka opadająca, Dąb 121, standard polski 080, wysokość standardowa, zawiasy typ K, ocynk srebrny K 221 WB srebrny, klasa 27 dB. Ościeżnice regulowane.  Firma Polskone, model inter- amber,

d) uzupełnienie w podłodze płytkami gresowymi otworów powstałych w wyniku demontażu ościeżnic.

2.Malowaniu ścian i sufitów:

- przygotowanie powierzchni tj. ścian i sufitów w tym:

- usunięcie warstwy starej farby ze ścian i sufitów do tynku,

- położenie warstwy wyrównującej z gipsu szpachlowego

- dwukrotnym malowaniu ścian i sufitów farbami emulsyjnymi zmywalnymi.

3. Malowaniu grzejników, rurek i parapetów:

- przygotowanie grzejników, rurek i parapetów:

- oczyszczenie z nawarstwionej farby,

- drobne poprawki

- pomalowanie grzejników, rurek i parapetów

Farba do kaloryferów  i rurek odporna na wysokie temperatury, kolor biały.

4. Położeniu wykładziny PCV wraz olistwowaniem,

- usunięcie starej wykładziny oraz  demontaż listew przypodłogowych,

- naprawy podłoża,

- położenie wykładziny PCV i wymiana listew na nowe.

Wykładzina obiektowa,  imitacja drewna w kolorze naturalnego dębu, grubość wykładziny 2,2mm, grubość warstwy ścieralnej 0,5 mm, szerokość wykładziny 400 cm.

Pozycja 3.

pomieszczenie o n/w wymiarach- 1 pomieszczenie

Długość pomieszczenia    - 5,40 m

Szerokość pomieszczenia - 3,74 m

Wysokość pomieszczenia - 2,5 m

2 grzejniki (18 żeberek).

|  | Okno szerokość1m wys.1,5 m |  | Okno szerokość1m wys.1,5 m |  |  |  | Okno szerokość1m wys.1,5 m |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 180cm | Drzwi przesuwne o długości 360 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Prace remontowe polegające na:

1.Malowaniu ścian i sufitów:

- przygotowanie powierzchni tj. ścian i sufitów w tym:

- usunięcie warstwy starej farby ze ścian i sufitów do tynku,

- położenie warstwy wyrównującej z gipsu szpachlowego

- dwukrotnym malowaniu ścian i sufitów farbami emulsyjnymi zmywalnymi.

3. Malowanie grzejników, rurek i parapetów:

- przygotowanie grzejników, rurek i parapetów:

- oczyszczenie z nawarstwionej farby,

- drobne poprawki

- pomalowanie grzejników, rurek i parapetów

Farba do kaloryferów  i rurek odporna na wysokie temperatury, kolor biały.

4. Położenie wykładziny PCV wraz olistwowaniem,

- usunięcie starej wykładziny oraz  demontaż listew przypodłogowych,

- naprawy podłoża,

- położenie wykładziny PCV i  wymiana listew na nowe.

Wykładzina obiektowa,  imitacja drewna w kolorze naturalnego dębu, grubość wykładziny 2,2mm, grubość warstwy ścieralnej 0,5 mm, szerokość wykładziny 400 cm.

Pozycja 4.

Wymiana drzwi z pełnym wyciszeniem wraz z ościeżnicami w ilości 3 sztuk

Wymiana drzwi wraz z ościeżnicami pomiędzy pokojami nr 13 i nr 14, nr 14 i nr 15, oraz pokojami nr 16 i  nr 17.

- demontaż  drzwi i ościeżnic,

- przygotowanie otworów pod zamontowanie nowych drzwi i ościeżnic,

- montaż drzwi wraz z ościeżnicami

drzwi ilość 3 sztuki skrzydło drzwiowe dźwiękoizolacyjne typ A, płyta pełna+ uszczelka opadająca, Dąb 121, standard polski 080, wysokość standardowa, zawiasy typ K, ocynk srebrny K 221 WB srebrny, klasa 37 dB. Ościeżnice regulowane.  Firma Polskone, model inter- amber,

d) uzupełnieniu w podłodze płytkami gresowymi otworów powstałych w wyniku demontażu ościeżnic.

- Zabezpieczenie verticali w każdym pomieszczeniu,

- Zabezpieczenie wniesienie oraz wyniesienie sprzętu i mebli znajdujących się                           w remontowanych pomieszczeniach,

- Wywóz i utylizacja odpadów  powstałych w trakcie remontu,

- Utrzymanie miejsca prowadzenia prac remontowych w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie na bieżąco wszelkie zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,

- Prace należy dokonywać etapowo (pomieszczeniami)- 1 pomieszczenie rozpoczęte i zakończone,

- Prace będą wykonywane w PUP przy jego nieprzerwanej pracy- urząd niewyłączony z codziennego funkcjonowania.