OA.26.1.10.2019

Załącznik Nr 1

do umowy

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: „Modernizacja pomieszczeń sanitarnych i użytkowych  wraz                  z wyposażeniem w Powiatowym Urzędzie Pracy w  Kozienicach”.

Pomieszczenie nr 1

Pomieszczenie o wymiarach:

Długość pomieszczenia 3,90 m

Szerokość pomieszczenia 3,65 m

Wysokość pomieszczenia - 2,5 m

grzejniki 2 szt.  każdy po 10 żeber

Prace remontowe:

- glazura

- Skucie glazury na ścianie o wymiarach: 1,50 m x1,50 m i 1,00 m x1,50 m,

- wyrównanie  i przygotowaniu ściany pod położenie nowej glazury,

- położenie glazury na ścianach: powierzchnia 1,50 m x1,50 m i 1,00 m x1,50 m,

rozmiar płytek 250 mm x 360 mm,

Producent: Domino,  płytka ścienna, Gris szary, gatunek I,

fuga kolor szary

- terakota

- skucie terakoty w całym pomieszczeniu 3,90 m x3,65 m,

- wyrównanie i przygotowanie podłogi, tj. położenie warstwy wyrównawczej pod położenie nowej terakoty.

- położenie nowej terakoty w całym pomieszczeniu wraz z cokołami (wysokość cokołu 10 cm)

gres techniczny Producent Paradyż, 300 mm x 300 mm IOWA sól- pieprz mat.,

klasa ścieralności 5 antypoślizgowość R10, gatunek I ,fuga- kolor ciemny szary

- przeróbka  i zabudowa wod.- kan.

- przeróbka kanalizacji 1,5 m,

- przeróbka hydrauliczna – podejście pod baterię sztorcową,

tj. rozbiórka starej instalacji 1,5 m x2,wykonanie nowej instalacji 3m x2                           (woda zimna i ciepła), ( rury wodne plastikowe zgrzewane)

- wymiana zaworów przelotowych na nowe

- zabudowa poziomów WOD- KAN na całej długości pomieszczenia oraz zabudowa WOD- KAN w narożniku 0,5 m x0,3 m płytami k-g na stelażach z profili aluminowych

- montaż 2 sztuk drzwiczek rewizyjnych

- Wymiana drzwi wraz z ościeżnicami

- demontaż drzwi i ościeżnic stalowych,

- przygotowanie otworów pod zamontowanie nowych drzwi i ościeżnic,

- montaż drzwi wraz z ościeżnicami

Drzwi pełne,  80 cm płyta akustyczna otworowa, wypełnienie środkowe skrzydła obłożone obustronnie płytami pilśniowymi, typu HDF o grubości 4 mm. Grubość skrzydła 39-42 mm.  Przylga dodatkowo wzmocniona twardym tworzywem ABS 2 mm w kolorze laminatu. Ościeżnice regulowane. Producent Pol-skone. Kolor należy dobrać do drzwi znajdujących się                 w urzędzie.

- Malowanie ścian i sufitów

- Zeskrobanie starej farby do tynku w całym pomieszczeniu

- położenie warstwy wyrównawczej z zaprawy tynkarskiej

- dwukrotne malowanie ścian i sufitów w całym pomieszczeniu

Farby akrylowe, zmywalne, kolory jasne pastelowe

Po wyschnięciu farby usunąć taśmy zabezpieczające oraz niepożądane zabrudzenia (odpryski).

- Malowanie grzejników, pionów CO i podokienników,

- przygotowanie grzejników, rurek i podokienników poprzez oczyszczenie z nawarstwionej farby,

- szpachlowanie podokienników betonowych w ilości 2 sztuk wymiary 1,20 m x 0,20 m

- malowanie pionów i poziomów CO: 2,25 m+ 2 x 1,80 m

- pomalowanie grzejników, i podokienników

Farba do kaloryferów  pionów i poziomów CO i rurek odporna na wysokie temperatury, kolor biały.

- Montaż zlewozmywaka 2 komorowego  z ociekaczem ,

zlew wpuszczany w blat, Producent: Deante TWSIT

- montaż baterii stojącej, producent: Armatura Kraków,

Bateria zlewozmywakowa stojąca, „Topaz”

- wymiana kratki wentylacyjnej na nową- kolor biały

- wymiana lampy na lampę ledową

- montaż włącznika i gniazdek

Pomieszczenie nr 2

pomieszczenie o wymiarach:

Długość pomieszczenia 540 cm

Szerokość pomieszczenia 375 cm

Wysokość pomieszczenia - 250 cm

grzejniki 2x 10 żeberek

Prace remontowe:

- Wyburzenie i postawienie ścianki z k-g (zielona)

- Wyburzenie ściany o długości 2,65 m wysokość 2,50 m

- Budowa ścianki działowej 2,60 m + 0,75 m z płyty karton gips

- terakota

- skucie terakoty w całym pomieszczeniu 5,40m x 4,75 m

- wyrównanie i przygotowanie podłogi pod położenie nowej terakoty (warstwa wyrównawcza)

- położenie nowej terakoty na powierzchni 5,40m x 4,75 m tj. w obydwu powstałych pomieszczeniach

gres techniczny Producent Paradyż, 300 mm x 300 mm IOWA sól- pieprz mat.,

klasa ścieralności 5 antypoślizgowość R10, gatunek I ,fuga- kolor ciemny szary

(wysokość cokołu 10 cm w pomieszczaniu powstałym po postawieniu ścianki działowej)

- glazura

- skucie glazury w całym pomieszczeniu (1,15  m x 2,05 m),

(2,05m+3,70 m+ 2x2,70 m+ 4x1,30 m +2,75 m) 2,05 m- 0,80 m x1,20 m,

- wyrównaniu warstwy 0,35 m x 1,80 m,

- położenie nowej glazury, również na postawionej ściance w powstałej łazience 2,60 m + 0,75m do wysokości 2m

rozmiar płytek 250 mm x 360 mm,

Producent: Domino, płytka ścienna, Gris szary, gatunek I,

Fuga- kolor szary

- przeróbka  i zabudowa wod.- kan.

- Zabudowa pionu kanalizacyjnego 0,70 m x 0,20 m.

- Zabudowa poziomu kanalizacyjnego 6x2x 4m

- montażu drzwiczek rewizyjnych

- doprowadzanie   ciepłej wody (5,20 + 1m+0,6 m)2, zimnej wody 3+2x 0,60m pod podłogą

- Biały montaż

- Demontaż istniejącej umywalki i baterii,

- Montaż  umywalki wraz z syfonem chromowanym

umywalka producent Koło , Idol 50  cmz  otworem

- montaż baterii stojącej, Producent:  Armatura Kraków, - Bateria jednouchwytowa, umywalkowa, stojąca „SELEN”

- demontaż istniejących sedesów,

- montaż  2 nowych sedesów kompaktowych

Kompakt WC Koło Idol simple, odpływ poziomy , zestaw z deską, spłuczka z armaturą 3/6l

- podejścia po kompakty 2 szt.

- zawory do spłuczek 2 szt.

- Malowanie ścian i sufitów

- Zeskrobanie starej farby do tynku, położenie warstwy wyrównawczej z zaprawy tynkarskiej,

- Dwukrotne Malowanie ścian  nad glazurą wysokość 40 cm i dwukrotne malowanie sufitu,

- w drugim powstałym pomieszczeniu

- położenie warstwy wyrównawczej z zaprawy tynkarskie

- dwukrotne malowanie ścian i sufitów w całym pomieszczeniu

Farby akrylowe, zmywalne, kolory jasne pastelowe

Po wyschnięciu farby usunąć taśmy zabezpieczające oraz niepożądane zabrudzenia (odpryski).

- Kratka wentylacyjna

- wymiana kratki wentylacyjnej na nową, kolor biały

- Instalacja elektryczna

- Przeróbka instalacji elektrycznej

- montaż dwóch lamp ledowych w łazience i powstałym pomieszczeniu

- drzwi i ościeżnice

Wymiana 4 szt. drzwi wraz z ościeżnicami w tym poszerzenie otworów drzwiowych

- demontaż 2 szt. drzwi  szerokość 60 cm wraz z  ościeżnicami stalowymi, (drzwi łazienkowe)

- przygotowanie otworów, tj. poszerzenie otworów pod zamontowanie nowych drzwi                         70 cm i ościeżnic,

- montaż drzwi 70 cm wraz z ościeżnicami , drzwi łazienkowe białe 2 szt.  kolor biały producent Pol-skone

- demontaż 2 szt.  drzwi  szerokość 70 cm wraz z ościeżnicami stalowymi

- przygotowanie otworów, tj. poszerzenie otworów pod zamontowanie nowych drzwi 80 cm i ościeżnic, 2 szt.

- montaż drzwi  80 cm wraz z ościeżnicami 2 szt.

Drzwi pełne, płyta akustyczna otworowa, wypełnienie środkowe skrzydła obłożone obustronnie płytami pilśniowymi, typu HDF o grubości 4 mm. Grubość skrzydła 39-42 mm.  Przylga dodatkowo wzmocniona twardym tworzywem ABS 2 mm w kolorze laminatu. Ościeżnice regulowane       Producent Pol-skone. Kolor drzwi należy dobrać do drzwi znajdujących się  w urzędzie.

- Malowanie grzejników i rurek

- przygotowanie grzejników, rurek:

- oczyszczenie z nawarstwionej farby,

- drobne poprawki

- pomalowanie grzejników, rurek

Farba do kaloryferów  i rurek odporna na wysokie temperatury, kolor biały

- montaż włącznika i gniazdek

Pomieszczenie 3

pomieszczenie o wymiarach:

Długość pomieszczenia: 3,95 m

Szerokość pomieszczenia - Wysokość pomieszczenia - 2,5 m

Grzejnik 1 szt. 9 żebrowy

- glazura

- rozebranie ściany obłożonej glazurą (3,95 m +1,05 m) x2,05 grubość 0,18 m

- skucie glazury (3,95x2 x 3,75x 2- 2x 08,1,2 m)

- postawienie ścianki z KG(1,15 m x2 + 2,25 m )x2,50 m

- wyrównanie i przygotowanie ściany pod położenie nowej glazury

- położenie nowej glazury (1,15x 2+ 2,25x 2,50) 2- (2x 0,7x2), (3,95x2 x 3,75x 2)

rozmiar płytek 250 mmx 360 mm,

Producent: Domino, płytka ścienna, Gris szary, gatunek I,

Fuga- kolor szary

- otwór drzwiowy i montaż nowych drzwi

- zamurowanie otworu drzwiowego i wykucie otworu pod drzwi 80 cm w ścianie z korytarza

- montaż drzwi 80 cm wraz z ościeżnicami

Drzwi pełne, płyta akustyczna otworowa, wypełnienie środkowe skrzydła obłożone obustronnie płytami pilśniowymi, typu HDF o grubości 4 mm. Grubość skrzydła 39-42 mm.  Przylga dodatkowo wzmocniona twardym tworzywem ABS 2 mm w kolorze laminatu. Ościeżnice regulowane. Kolor drzwi należy dobrać do drzwi znajdujących się                            w urzędzie.

- Terakota

- skucie terakoty w całym pomieszczeniu 3,95 x 2,5 m

- wyrównanie i przygotowanie podłogi pod położenie nowej terakoty warstwa wyrównawcza

- położenie nowej terakoty

gres techniczny, 300x 300 mm IOWA sól- pieprz mat. Paradyż, klasa ścieralności 5 antypoślizgowość R10, gatunek I, fuga kolor ciemny szary

należy uwzględnić dojście do kanału rewizyjnego

- drzwi wraz ościeżnicami

- demontaż 2 szt. drzwi  wraz z  ościeżnicami stalowymi, (drzwi łazienkowe)

- montaż drzwi 70 cm wraz z ościeżnicami , drzwi łazienkowe białe 2 szt.  kolor biały producent Pol- skone

- grzejników i rurek

- przygotowanie grzejników, rurek i podokienników  (2x 0,5 m)

- drobne poprawki

- pomalowanie grzejników, rurek i podokienników (2x 0,5 m)

Farba do kaloryferów  i rurek odporna na wysokie temperatury, kolor biały

- przeróbka  i zabudowa wod- kan

- zabudowa poziomów kanalizacyjnych w podłodze 2(250 cm x 500 cm+50 cm)

- przebudowa instalacji hydraulicznej- rozebranie instalacji hydraulicznej (1,5 x2+ (1,2 m+ 3,2+1 m)

- wykonanie nowych podejść do umywalki do baterii stojącej 1 szt.

- wykonanie nowych podejść do desek kompaktowych 2 szt. 4,5 m

- Montaż  drzwiczek rewizyjnych

- Przebudowa instalacji elektrycznej

- przełożenie włącznika w wyznaczone miejsce

- montaż włącznika i gniazdek

- Wymiana istniejących lamp na lampy ledowe

- malowanie  ścian i sufitów

Zeskrobanie starej farby do tynku, położenie warstwy wyrównawczej z zaprawy tynkarskiej

- przygotowanie powierzchni tj. ścian i sufitów w tym drobne naprawy,

- dwukrotne malowanie ścian nad glazurą  oraz malowanie sufitów

Farby akrylowe, zmywalne, kolory jasne pastelowe

Po wyschnięciu farby usunąć taśmy zabezpieczające oraz niepożądane zabrudzenia (odpryski).

- Biały montaż

- Demontaż istniejącej umywalki i baterii

- Montaż  umywalki wraz z syfonem chromowanym

umywalka producent Koło , „Idol 50” z otworem

- montaż baterii stojącej Producent: Armatura Kraków, Bateria jednouchwytowa, umywalkowa, stojąca „SELEN”

- demontaż istniejących sedesów

- montaż nowych sedesów kompaktowych 2 szt.

Kompakt WC, Producenta „Koło Idol simple”, odpływ poziomy , zestaw z deską, spłuczka                      z armaturą 3/6l.

- zawory do spłuczek 2 szt.

- podejścia po kompakty 2 szt.

Pomieszczenie nr 4

pomieszczenie o wymiarach

Długość pomieszczenia  3,85m

Szerokość pomieszczenia –1,65 m

Wysokość pomieszczenia - 2,5 m

- Terakota

- skucie terakoty w całym pomieszczeniu 1,60 m x 3,85 m

- wylewka samopoziomująca i przygotowanie pod matę antystatyczną

- ściana

- wyburzenie ściany , 0,9 m x 2,5 m x 0,28 m

- wykonanie podciągu na wysokości 2,10 m, 1,65x 0,25x 0,55m

- drzwi

- demontaż drzwi i poszerzenie otworu pod drzwi 90cm

- skucie glazury (2 x3,85 m x 2 x 1,65 m) x 2,1

- wycięcie kaloryfera

- malowanie  ścian i sufitów

- Zeskrobanie starej farby do tynku, położenie warstwy wyrównawczej z zaprawy tynkarskiej

- Dwukrotne malowanie ścian i sufitu (3,85 m x 2 + 1,65 x 2,25 – 0,8x 2), i sufitu (3,85 m x 1,65 m)

- Farby akrylowe, zmywalne, kolory jasne pastelowe

- Po wyschnięciu farby usunąć taśmy zabezpieczające oraz niepożądane zabrudzenia (odpryski)

- Zabudowa wod-kan

- zabudowa poziomu WOD KAN- 0,3 x 0,3 +1,65

- wymiana lamp na lampy ledowe

- montaż włącznika i gniazdek

Pomieszczenie nr 5

1 pomieszczenie o wymiarach:

Długość pomieszczenia 1,45  m

Szerokość pomieszczenia 3,73 m

Wysokość pomieszczenia - 2,5 m

Muszą być spełnione wszystkie standardy dostępności pomieszczeń i urządzeń higieniczno- sanitarnych dla osób z niepełnosprawnością.

łazienka przystosowana dla osób z niepełnosprawnością

- Otwory drzwiowe i montaż drzwi

- wykucie otworu z korytarza pod drzwi 90 cm grubość 28 cm

- montaż drzwi  90 cm wraz z ościeżnicami

Drzwi pełne, płyta akustyczna otworowa, wypełnienie środkowe skrzydła obłożone obustronnie płytami pilśniowymi, typu HDF o grubości 4 mm. Grubość skrzydła 39-42 mm.  Przylga dodatkowo wzmocniona twardym tworzywem ABS 2 mm w kolorze laminatu. Ościeżnice regulowane.

Producent Pol-Skone. Drzwi muszą spełniać standardy dostępności budynków do potrzeb osób                   z niepełnosprawnościami. Kolor drzwi należy dobrać do drzwi znajdujących się  w urzędzie.

- Demontaż ościeżnic i zamurowanie otworu

- Demontaż ościeżnic stalowych

- zamurowanie otworu po drzwiach 80 cm (0,8 x 2) ściana grubość 25 cm

- demontaż ścianki 1,45 x 2m x2 grubość ścianki 16 cm

- terakota

- skucie terakoty w całym pomieszczeniu 1,45 m x 3,73 m

- wyrównanie i przygotowanie podłogi pod położenie nowej terakoty (warstwa wyrównawcza)

- położenie nowej terakoty oraz cokołów w całym pomieszczeniu

gres techniczny, 300x 300 mm IOWA sól- pieprz mat. Paradyż, klasa ścieralności 5 antypoślizgowość R10, gatunek I fuga kolor ciemny szary

- Glazura

- skucie glazury na ścianie ( 3,73+ 1,45)2 x 2,5 m

- wyrównanie i przygotowanie ściany pod położenie nowej glazury

- położenie nowej glazury, wymiar płytki 0,25m x 0,30 m

rozmiar płytek 250 x 360 mm,

Producent: Domino,  płytka ścienna, Gris szary, gatunek I,

Fuga- kolor szary

- Przeróbki hydrauliczne

- przeróbki hydrauliczne- podejście do umywalki 2 x 2m wkute

- zabudowa poziomu kanalizacyjnego (3,73 + 1,45) 0,3 x 0,25

- zabudowa pionu kanalizacyjnego 2,5 x 0,6

- montaż 2 szt. drzwiczek rewizyjnych

- biały montaż-

- montaż nowego sedesu kompaktowego 1 szt.

Producent Koło, „NOVA pro bez barier”, zestaw miska kompaktowa lejowa, deska sedesowa z pokrywą

- podejście pod kompakt 1 szt.

- zawory do spłuczek 1 szt.

- podejście pod syfon podtynkowy 1 szt.

- montaż poręczy dla niepełnosprawnych uchylnej 1 szt.

- montaż poręczy dla niepełnosprawnych 1 szt.

- montaż umywalki Producent  Koło, „NOVA pro bez barier 55” wraz z syfonem podtynkowym z sitkiem  „VIEGA”  1 szt.

- montaż  baterii stojącej . Armatura Kraków „MEDICO” z dłuższą wylewką 1 szt.

- montaż  poręczy umywalkowej 1 szt.

- malowanie  ścian i sufitów nad płytkami

- przygotowanie powierzchni tj. ścian i sufitów w tym drobne naprawy,

- dwukrotne malowanie ścian nad glazurą  oraz malowanie sufitów

Farby akrylowe, zmywalne, kolory jasne pastelowe

Po wyschnięciu farby usunąć taśmy zabezpieczające oraz niepożądane zabrudzenia (odpryski)

- Wymiana kratki wentylacyjnej na nową 1 szt.

- montaż włącznika i gniazdek

Pomieszczenie nr 6

pomieszczenie o wymiarach

Długość pomieszczenia 2m

Szerokość pomieszczenia 3,90 m

- Wysokość pomieszczenia - 2,5 m

grzejniki 1 szt. 10 żeberek

- rozebranie ścianki

- Rozebranie ścianki długość 1,35 m wysokość 2,10 m grubość 18 cm

- terakota

- skucie terakoty w całym pomieszczeniu 2m x 3,90 m

- wyrównanie i przygotowanie podłogi pod położenie nowej terakoty (warstwa wyrównawcza)

- położenie nowej terakoty oraz cokołów ( wysokość 10 cm)

gres techniczny, 300x 300 mm IOWA sól- pieprz mat. Paradyż, klasa ścieralności 5 antypoślizgowość R10, gatunek I fuga kolor ciemny szary

- glazura

- skucie glazury na ścianie 2,10 (3,90 x 2 + 2m x 2)

- malowanie ścian i sufitu

- wyrównanie i przygotowanie ściany

- zeskrobanie starej farby do tynku, położenie warstwy wyrównawczej z zaprawy tynkarskiej

- malowanie ścian 3,90 x2 + 2,5m x 2 m oraz sufitu

Farby akrylowe, zmywalne, kolory jasne pastelowe

Po wyschnięciu farby usunąć taśmy zabezpieczające oraz niepożądane zabrudzenia (odpryski).

- wymiana drzwi wraz z ościeżnicami

- demontaż  drzwi i ościeżnic stalowych,

- przygotowanie otworów pod zamontowanie nowych drzwi i ościeżnic,

- montaż drzwi wraz z ościeżnicami

- Drzwi pełne, płyta akustyczna otworowa, wypełnienie środkowe skrzydła obłożone obustronnie płytami pilśniowymi, typu HDF o grubości 4 mm. Grubość skrzydła 39-42 mm.  Przylga dodatkowo wzmocniona twardym tworzywem ABS 2 mm w kolorze laminatu. Ościeżnice regulowane. Producent Pol-Skone. Kolor drzwi należy dobrać do drzwi znajdujących się  w urzędzie.

- malowanie grzejnika ,rurek i parapetów

- przygotowanie grzejników, rurek i parapetów: oczyszczenie z nawarstwionej farby,

- drobne poprawki

- pomalowanie grzejników, rurek i parapetów

- farba do kaloryferów  i rurek odporna na wysokie temperatury, kolor biały.

- przeróbki instalacji  hydraulicznej:

- rozebranie 2 x 2m  instalacji hydraulicznej

- wykonanie nowej instalacji 3m x2,

- zawory przelotowe 2 szt. w ścianie

- zabudowa pionów kanalizacyjnych WOD- KAN

- zabudowa pionów kanalizacyjnych WOD- KAN 0,40 x 0,20 wysokość 2,5 m, 0,60 x 0,20 wysokość 2,5 m

- montaż drzwiczek rewizyjnych 4 sztuki

- Biały montaż

- demontaż miski ustępowej i dolnopłuka

- Montaż Koryto gospodarczego 1 szt.  Producent DEANTE „zxy 9969”

- zawór czerpalny pojedynczy

- montaż baterii ścienne, producent: „Armatura Kraków Beryl”, bateria ścienna 1 szt.

- Wymiana kratki wentylacyjnej na nową Kratka wentylacyjna kolor biały

- Wymiana lamp na lampy ledowe ilość 2 szt.

- montaż włącznika i gniazdek

Pomieszczenie nr 7

pomieszczenie o wymiarach:

Długość pomieszczenia 3,65

Szerokość pomieszczenia 3,75

- Wysokość pomieszczenia - 2,5 m

grzejniki 2 szt. 15 żebrowe

- rozbiórka pryszniców

- rozebranie pryszniców z cegly1,10 m x 1,80 m z cegły, 3 sztuki

- Zabudowa pionów wodno- kanalizacyjnych

- Zabudowa pionów wodno- kanalizacyjnych 0,40 x 0,20 x 2,5 oraz 0,2 x 0,20 x0,20

- Drzwiczki rewizyjne 2 sztuki

- Demontaż rur średnica 40 cm,  długość 1,5 m x 2 oraz 3m x 2

- terakota

- skucie posadzki z płytek lastrykowych 3,65 m x 3,75m,

- wyrównanie i przygotowanie podłogi pod położenie nowej terakoty, (warstwa wyrównawcza)

- położenie nowej terakoty oraz cokołów( wysokość 10 cm)

gres techniczny, gres techniczny, 300x 300 mm IOWA sól- pieprz mat. Paradyż, klasa ścieralności 5 antypoślizgowość R10, gatunek I fuga kolor ciemny szary

- Kucie glazury i ściany

- Skucie glazury  1,65(3,75x 2 x2 2,80 +1,80)

- Uzupełnienie tynków po skutych płytkach

- Zeskrobanie starej farby do tynku, położenie warstwy wyrównawczej z zaprawy tynkarskiej

- Dwukrotne malowanie ścian oraz sufitu

Farby akrylowe, zmywalne, kolory jasne pastelowe

Po wyschnięciu farby usunąć taśmy zabezpieczające oraz niepożądane zabrudzenia (odpryski).

- Malowanie grzejnika ,rurek i parapetów

- Malowanie grzejników 2x 15 żeberek, rurek:

- przygotowanie grzejników, rurek i parapetów oczyszczenie z nawarstwionej farby,

- drobne poprawki

- pomalowanie grzejników, rurek

- czyszczenie i szpachlowanie parapetów 1,20 m x 0,20 m

Farba do kaloryferów  i rurek odporna na wysokie temperatury, kolor biały

- Wymiana drzwi wraz z ościeżnicami

- poszerzenie otworu drzwiowego w ścianie 30 cm o 15 cm,

- montaż drzwi wraz z ościeżnicami

Drzwi pełne, płyta akustyczna otworowa, wypełnienie środkowe skrzydła obłożone obustronnie płytami pilśniowymi, typu HDF o grubości 4 mm. Grubość skrzydła 39-42 mm.  Przylga dodatkowo wzmocniona twardym tworzywem ABS 2 mm w kolorze laminatu. Ościeżnice regulowane. Producent pol-skone. Kolor drzwi należy dobrać do drzwi znajdujących się  w urzędzie.

- skucie progu betonowego 0,8 x 0,3 x 0,05

- remont elektryki, tj. wymiana lamp na lampy ledowe

- Montaż nowej kratki wentylacyjnej

- Montaż zaworów termostatycznych w ilości 2 sztuk.

- montaż włącznika i gniazdek

- Zabezpieczenie wniesienie oraz wyniesienie sprzętu i mebli znajdujących się                          w remontowanych pomieszczeniach,

- Wywóz i utylizacja odpadów  powstałych w trakcie remontu,

- Utrzymanie miejsca prowadzenia prac remontowych w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie na bieżąco wszelkie zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,

- Wykonywanie robót uciążliwych uniemożliwiających funkcjonowanie urzędu odbywać się musi poza godzinami 7.30-15.30 oraz w dniach wolnych od pracy. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonywania niektórych robót uciążliwych                  w czasie godzin pracy, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym terminu                       i zakresu tych prac.

- Wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż. Prace winny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje do wykonywania robót określonego rodzaju.

- Prace należy dokonywać etapowo (pomieszczeniami)- 1 pomieszczenie rozpoczęte i zakończone,

- Przedmiot Zamówienia ma być wykonany zgodnie opisem przedmiotu zamówienia i przedmiarem robót, zasadami współczesnej wiedzy i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami, normami, warunkami technicznymi i zaleceniami inwestora oraz na warunkach określonych umową.