OA.26.1.23.2019

Załącznik Nr 1

Do umowy

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: „Remont korytarza w Powiatowym Urzędzie Pracy                                w  Kozienicach”.

Wymiary:

Długość korytarza: 64,72 m

Szerokość korytarza: 3,65 m

Wysokość korytarza - 2,5 m

Wysokość lamperii- 1,4 m

Ściany:

- Zeskrobanie i zmycie starej farby znajdującej się powyżej lamperii

- przygotowanie powierzchni nad lamperią pod malowanie farbami emulsyjnymi poprzez:

- odbicie zniszczonych i odparzonych tynków oraz wykonanie nowych,

- uzupełninie braków i wyrównanie tynków przy osadzonych drzwiach,

- uzupełninie braków i wyrównanie tynków powstałych w wyniku wymiany sieci komputerowej,

- szpachlowanie wyrównawcze  na całej długości korytarza,

- usunięcie istniejących listew odbojowych

- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian od wysokości 1,4 m, kolor biały

- Usunięcie (farby olejnej) - wysokość 1,4 m od cokołu,

- wyrównanie  powierzchni ścian, wygładzanie tynków szpachlówką mineralną                     na wysokości 1,4 m od cokołu,

- położenie tynku mozaikowego na gotowym podłożu o uziarnieniu do 2 mm,                  na wysokości 1,4 m od cokołu, (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym)

Sufit:

- Zeskrobanie i zmycie starej farby

- przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi poprzez:

- uzupełninie braków i wyrównanie tynków,

- szpachlowanie wyrównawcze,

- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi

Zabudowanie ścianki z luksferów ścianką z płyt G-k- 5 m2

Dylatacja

- zabudowanie listwami odbojowymi ( kolor należy dobrać do koloru drzwi),

długość 8,65 m,

Montaż  listew odbojowych z płyty meblowej na ścianie o długości 3,90 m (kolor należy dobrać do koloru drzwi). Szerokość deski 0,27 m

Malowanie grzejników i rurek

- przygotowanie grzejników, rurek:

- oczyszczenie z nawarstwionej farby,

- drobne poprawki

- pomalowanie grzejników, rurek

Farba do kaloryferów  i rurek odporna na wysokie temperatury, kolor biały

Wymiana włączników i gniazdek elektrycznych na nowe

Zdjęcie i zawieszenie gablot oraz tablic informacyjnych

Odnowienie drzwiczek hydrantowych znajdujących się na korytarzu w ilości 2 sztuk

- Zabezpieczenie, wyniesienie oraz wniesienie sprzętu i mebli

- Wywóz i utylizacja odpadów  powstałych w trakcie remontu,

- Utrzymanie miejsca prowadzenia prac remontowych w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie na bieżąco wszelkie zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,

- Wykonywanie robót uciążliwych uniemożliwiających funkcjonowanie urzędu odbywać się musi poza godzinami pracy urzędu. Godziny pracy urzędu: 7.30-15.30.

- Zamawiający dopuszcza możliwość wykonywania niektórych robót uciążliwych                  w czasie godzin pracy, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym terminu                       i zakresu tych prac.

- Wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż. Prace winny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje do wykonywania robót określonego rodzaju.

- Prace należy dokonywać etapowo ( 3 etapy wskazane przez Zamawiającego).

- Przedmiot Zamówienia ma być wykonany zgodnie opisem przedmiotu zamówienia i przedmiarem robót, zasadami współczesnej wiedzy i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami, normami, warunkami technicznymi i zaleceniami inwestora oraz na warunkach określonych umową.